赣环防字〔2016〕4号附件2

江西省危险废物产生单位台帐建立指南

危险废物管理台帐，是危险废物管理计划的基础性内容，是申报危险废物有关资料的基础，是产生单位管理危险废物的重要依据。产生危险废物的单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接建立危险废物台帐，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息；鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台帐。

一、原则

危险废物产生单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息。

二、前期准备工作

（一）对危险废物产生源进行分析。如生产工艺产生、事故产生（如泄漏或清洁被污染设备过程产生）、设备检修、清库等过程产生。

（二）确定所产生的危险废物。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十八条，危险废物指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。未列入《国家危险废物名录》但可能具有危险特性的，原则上应当进行危险特性鉴别。

此项工作是建立危险废物台帐的基础，有关表格样式见附1。相关表格一般应分别留存于危险废物产生部门、贮存部门和台帐汇总部门。

（三）规范危险废物贮存容器、包装物以及贮存场所。如选用合适的贮存容器，张贴有关危险废物的标识等（参见《危险废物贮存污染控制标准》，GB18597-2001）。主要目的是防范危险废物泄漏风险并规范计量危险废物产生数量。

三、分析危险废物管理流程

危险废物管理流程一般有以下几种情况：

（一）一个环节

1.废物产生（产生部门）直接内部自行利用或处置（产生单位内部废物利用处置部门）。

2.废物产生（产生部门）直接委托或提供给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（二）两个环节

3.废物产生(产生部门)废物贮存库/场(废物贮存部门)内部自行利用或处置（产生单位内部废物利用处置部门）。

4.废物产生（产生部门）废物贮存库/场(废物贮存部门)委托或提供给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（三）三个及以上环节

5.废物产生(产生部门)第1临时收集点……第n临时收集点废物贮存库/场(废物贮存部门)内部自行利用或处置（产生单位内部废物利用处置部门）。

6.废物产生（产生部门）第1临时收集点……第n临时收集点废物贮存库/场(废物贮存部门)委托或提供给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（四）其他情形

比如产生后采用管道运输至贮存场所或直接外运等。

四、建立危险废物台帐

（一）根据危险废物产生后不同的管理流程，在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台帐记录或内部转移联单制度（有关上述第3条危险废物管理流程的记录表样式见附2）。

一般情况下，产生单位可采用危险废物台帐记录表的方式，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对需要重点管理的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。

对于危险废物产生频繁，每批均进行记录负担过重的情形，如果从废物产生部门到贮存场所过程可以控制，有效防止危险废物非法流失，则在产生环节可简化或不予以记录。

在危险废物产生环节，可以按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量。危险废物转移出产生单位时或在产生单位内部利用处置时，原则上应当称重并记录存档。

（二）定期（如按月、季或年）汇总危险废物台帐记录或危险废物内部转移联单，形成内部报表。

内部报表（样式见附3）应当按危险废物的类别反映其产生情况以及库存情况，按所产生危险废物的类别以及利用、处置方式反映内部自行利用、处置情况与提供和委托外单位利用、处置情况。

相应记录表或凭证以及危险废物转移联单（包括内部转移联单）要随报表封装汇总。

（三）汇总危险废物台帐报表，以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等，形成完整的危险废物台帐。

危险废物台帐应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应当采用信息软件辅助管理危险废物台帐。

（四）为加强危险废物的管理工作，危险废物产生单位应同时做好原辅料消耗和产品记录，格式可参考附4。

附1

# 表1.1                   危险废物产生工序记录表

| 行 业 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序描述（附图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前道工序 (若有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后道工序 (若有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用的原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 用量（公斤/批） |  | 用量（吨/年） |  |  |
| ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品和副产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及描述 |  |  |  | 产量（公斤/批） |  | 产量（吨/年） |  |  |
| ① | （如：香兰素） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产生的危险废物(每种废物请填写“表1.2”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 单 位 |  | 密 度 | 形态 | 产生量/批 | 产生量/年 |
| ① | （如：蒸馏残渣） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：（盖章）       填报人：       联系电话：      填报日期：   年   月    日

- 注：1、表头横线处填写企业名称。

- 2、吨/年：指自然年度内的量。自然年度是指当年1月1日至12月31日。

3、单位：填写计量单位。原则以吨为单位填写。如果以升、立方米为单位计量，则必须填写该危险废物的密度。

注：本台账须使用A3纸装订成册，可按需要加页

- 表1.2                              危险废物特性表

- 废物编号：

| 1.废物代码： |  |  |  | 2.废物名称及描述： |  |  |  |  |  |  | 3.单 位： 密 度： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.主要危险特性（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腐蚀性[ ] 急性毒性[ ] 浸出毒性[ ] 易燃性[ ] 反应性[ ] 含毒性物质[ ] 感染性物质[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（请描述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5废物主要化学组分及含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.废物表观形态（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固态[ ] | 半固态[ ] |  |  |  |  | 液态[ ] |  |  | 气态[ ] |  | [ ] |  |  |
| 7.贮存情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1贮存方式（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选）: 圆桶[ ] 槽罐[ ] 编织袋[ ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2容器数量： |  |  |  |  |  |  | 7.3容器规格： |  |  |  |  |  |  |
| 8.废物流向信息: 是否提供/委托外单位利用/处置：是[ ] 否[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1单位内部利用/处置方式代码及方法描述： 设施名称： 设施负责人 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2提供/委托外单位利用/处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 名 称 |  |  | 所在地 |  |  | 危险废物经营许可证号 |  |  | 利用/处置方式代码及方法描述 |  |  |  | 联系人 | 联系方式 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：（盖章）                      填报人：                    联系电话：                     填报日期：   年   月    日

注：1、表头横线处填写企业名称。

2、本表每年填写一张，废物编号由企业自行编号，与表1.1中一致，原则上每个编号的废物填写一张，特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可仅填一张，同时在废物编号栏注明相应的多个编号。

3、废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1”并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可不填写代码。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。其他方式，C1水泥窑共处置，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21干法解毒，G22湿法解毒，G23烧结炼铁，G24生产水泥，G29其他。5、填写R15、D16的，请简要描述利用处置方法。

表1.3                                危险废物产生情况一览表

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 产 生 工 序 | 产生源/车间 | 废 物 流 向 | 委托/提供外单位 利用处置的企业名称 | 许可证号/合同号 | 上年度 产生量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位负责人：（盖章）                      填报人：                    联系电话：                     填报日期：   年   月    日

注：1、表头横线处填写企业名称；本表每年填写一张，不同工序产生相同类别的废物，需分别编号以示区别。

2、废物代码：按《国家危险废物名录》填写。

3、废物流向：内部自行利用处置的，填写“0”。委托/提供外单位利用处置的，填写“1”；同时填写“委托/提供外单位利用处置的企业名称”和“许可证号/合同号”栏。

附2

危险废物台帐记录表

（以危险废物管理流程的第3种情形为例）

表2.1  危险废物产生环节记录表

废物名称：                           产生工序：

| 产 生 情 况 |  |  |  |  |  | 转 移 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生 日期 | 产生 时间 | 数量 （公斤/立方米） | 容器材质及 容 量 | 容器 个数 | 废物产生部门 经办人（签字） | 转移日期 | 转移时间 | 转移数量 | 去向 | 废物产生部门经办人（签字） | 废物运送部门/ 单位经办人（签字） |

注：1、本单由危险废物产生部门保存，适用于危险废物日产日清的情形；其他情形可做适当调整。

2、废物编号及名称与附1表1.1中的废物编号及名称相一致。

3、产生日期、时间：为危险废物产生的日期和时间。如11月1日，15：33。

4、废物数量：以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。

5、容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。

6、容器个数：盛装危险废物的容器数量。

7、转移日期、时间：为废物转移出产生环节的日期和时间，如11月1日，16：55。

8、废物去向：此危险废物转移的去向（如废物贮存部门名称）。如果直接委托外单位利用处置的，则还应当填写转移联单编号。

9、本单宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

表2.2  危险废物贮存环节记录表

废物名称：                        产生工序：

| 入 库 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 库 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库 日期 | 入库 时间 | 废物来源 | 数量 （公斤/立方米） | 容器材质及容量 | 容器 个数 | 废物 存放 位置 | 废物运送 部门/单位经办人（签字） | 废物贮存 部门经办人（签字） | 出库日期 | 出库时间 | 出库数量 | 废物去向 | 废物贮存部门经办人 （签字） | 废物运送 部门/接收单位经办人（签字） |

注：1、本单由废物贮存部门保存。

2、入库日期、时间：为危险废物入库的日期和时间。如11月1日，17：15。

3、废物来源：此危险废物的来源（如废物产生工序编号及名称）。

4、废物数量：以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。

5、容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。

6、容器个数：盛装危险废物的容器数量。

7、废物存放位置：此危险废物在贮存库的具体位置。

8、出库日期、时间：为废物转移出库的日期和时间，如11月5日，12：00。

9、废物去向：此危险废物转移的去向。内部自行利用/处置的，填写内部利用处置部门的名称。委托外单位利用/处置的，填写外单位的名称、许可证编号，转移联单编号以及利用处置方式代码。

10、本单宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

表2.3  危险废物产生单位内部自行利用/处置情况记录表

废物名称：                        产生工序：

| 废物接收日期 | 废物接收时间 | 废物来源 | 废物数量 （公斤或立方米） | 容器材质及容量 | 容器 个数 | 废物利用 处置方式 | 废物利用/处置完毕日期 | 废物利用/处置完毕时间 | 废物内部利用/处置部门经手人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本单由废物内部利用处置部门保存。

2、废物接收日期、时间：为废物内部利用/处置部门接收废物的日期、时间，如11月5日，15：33。

3、废物来源：此危险废物的来源（如废物贮存部门名称）。

4、废物数量：以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。

5、容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。

6、容器个数：盛装危险废物的容器数量。

7、废物利用处置完毕日期、时间：此危险废物内部利用/处置完毕日期、时间，如11月5日，17：35。9、本单按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。

附3

年第     月危险废物台帐企业内部报表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 产生量 | 记录 表号段 | 内部设施利用处置情况 |  |  | 提供或委托外单位利用处置情况 |  |  |  |  |  | 临 时 贮 存 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用处置 方 式 | 利用/ 处置量 | 记录表号段 | 省（区、市） | 单位名称 | 许可证编号 | 利用处置方 式 | 利用处置量 | 记录表 号 段 | 上月底 贮存量 | 本月底 贮存量 | 记录表号段 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | － | － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  |  |

单位负责人：（盖章）                      填报人：                    联系电话：                     填报日期：   年   月    日

填报说明:

1、本报表可使用A4或A3纸，可按需要加页。原则上每月10日之前完成上月的报表，并按月装订成册。本报表也可拆分为四张报表，即危险废物产生量报表，自行利用处置情况报表，提供给外单位利用处置情况报表和库存情况报表。

2、同一废物如果存在多种利用处置方式，则应分别填写所对应的利用处置量和记录表的号段。

3、产生量：可由产生环节记录表统计汇总。

4、单位内部自行处置或利用情况：可根据单位内部自行利用/处置记录表统计汇总。

5、提供/委托外单位利用/处置情况：可根据危险废物产生环节及贮存环节记录表相关信息统计分析。同一编号废物提供多个外单位利用处置危险废物的，要分别填写各外单位相关信息。

6、临时贮存量情况：根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量＋入库量－出库量＝本月底贮存量

附4

年第     月辅助企业内部报表

填报单位：（盖章）

| 序 号 | 原 料 |  |  | 辅 料 |  |  | 产 品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 成 分 | 月 用 量 | 名 称 | 成 分 | 月 用 量 | 名 称 | 成 分 | 月 产 量 |

单位负责人：（盖章）                         填报人：               联系电话：                       填报日期：   年   月    日